南部台异常事故预想处置分析

1、瑞丽-曲靖

- 截断

- 与现场核实事故点是否进行作业，当地是否有地质灾害或其他异常上报，立即派人进行现场确认，预计多长时间赶赴现场；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通知瑞丽事故情况，为防止下游超出管控压力，瑞丽进气量将会受到影响，请做好降量准备；瑞丽出站压力升至6.4MPa时按该压力降量控制；（6#阀室-龙陵、8#-9#阀室管控压力6.99MPa）

②通知曼德勒事故情况国外段管道压力憋升，OTG需降量或停产，请做好降量准备；

③通知贵阳站向中缅上游补气，压力按4.0MPa控制。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知瑞丽根据出站压力逐步提高进气量；

（9）  短信汇报相关领导事故处理情况。

b）泄漏

- 与现场核实管段位置是否发生泄漏，立即派人进行现场确认，泄漏点是否发生火灾，是否发生地质灾害或其他异常情况，是否有人员伤亡，预计多长时间赶赴现场；确认泄漏后，远程关闭上、下游RTU阀室，监视阀室派人赶赴现场关闭阀门；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通知瑞丽事故情况，为防止下游超出管控压力，瑞丽出站压力升至6.4MPa时按该压力降量控制；（综合考虑瑞丽-截断点销售量及6#阀室-龙陵、8#-9#阀室管控压力6.99MPa）

②通知曼德勒事故情况国外段管道压力憋升，OTG需降量或停产，请做好降量准备；

③通知贵阳站提高转供中缅气量，并向中缅上游补气，压力按4.0MPa控制（参考截断点-贵阳销售量）。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知瑞丽根据沿线管控压力逐步提高进气量，贵阳恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

2、曲靖-贵阳

- 截断

- 与现场核实事故点是否进行作业，当地是否有地质灾害或其他异常上报，立即派人进行现场确认，预计多长时间赶赴现场；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通知曲靖站截断出站阀，利用出站阀旁通控制34#-36#阀室不超5.5MPa（压力管控6.0 MPa）；

②通知贵阳站提高转供中缅量，并向中缅上游补气，曲靖-事故点沿线最低压力不低于4.0MPa，同时 34#-36#阀室不超5.5MPa。向下游加大转供量，补尽量补齐上游来气缺口，维持下游工况；

③通知瑞丽进气量将会受到影响，请做好降量准备；瑞丽出站压力升至6.4MPa时按该压力降量控制；（综合考虑瑞丽-截断点销售量及6#阀室-龙陵、8#-9#阀室管控压力6.99MPa）

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知瑞丽根据出站压力逐步提高进气量，贵阳恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

b）泄漏

- 与现场核实管段位置是否发生泄漏，立即派人进行现场确认，泄漏点是否发生火灾，是否发生地质灾害或其他异常情况，是否有人员伤亡，预计多长时间赶赴现场；确认泄漏后，远程关闭上、下游RTU阀室，监视阀室派人赶赴现场关闭阀门；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通知曲靖站截断出站阀，利用出站阀旁通控制34#-36#阀室不超5.5MPa（压力管控6.0 MPa）；

②通知贵阳站提高转供中缅量，并向中缅上游补气，曲靖-事故点沿线最低压力不低于4.2MPa，同时 34#-36#阀室不超5.5MPa。向下游加大转供量，补尽量补齐上游来气缺口，维持下游工况；

③通知瑞丽进气量将会受到影响，请做好降量准备；瑞丽出站压力升至6.8MPa时按该压力降量控制；

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知瑞丽根据沿线管控压力逐步提高进气量，贵阳恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

3、贵阳-河池

- 截断

- 与现场核实事故点是否进行作业，当地是否有地质灾害或其他异常上报，立即派人进行现场确认，预计多长时间赶赴现场；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通知贵阳事故情况，降低转供量，控制贵阳-河池段压力不超6.5MPa（压力管控6.99MPa）；

②通知河池根据进站压力不超6.5MPa原则逐步降低机组转速直至停机；

③通知贵港降低机组转速，但不能影响北海LNG进气；（北海首站不超8.2MPa）

④通知梧州降低机组转速，尽量维持运行；

⑤通知广州降低机组转速，入口压力按6.0 MPa控制。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知贵阳逐步提高转供量，河池、贵港、梧州恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

b）泄漏

- 与现场核实管段位置是否发生泄漏，立即派人进行现场确认，泄漏点是否发生火灾，是否发生地质灾害或其他异常情况，是否有人员伤亡，预计多长时间赶赴现场；确认泄漏后，远程关闭上、下游RTU阀室，监视阀室派人赶赴现场关闭阀门；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通知贵阳事故情况，降低转供量，控制贵阳-河池段压力不超6.5MPa（压力管控6.99MPa）；

②通知河池按贵阳-河池段压力不超6.5MPa原则逐步降低机组转速直至停机；

③通知贵港降低机组转速，但不能影响北海LNG进气；（北海首站不超8.2MPa）

④通知梧州降低机组转速，尽量维持机组运行；

⑤通知广州降低机组转速，入口压力按6.0 MPa控制。

⑥若事故处理时间较长，通过过渡台协调深圳LNG紧急提量。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知贵阳逐步提高转供量，河池、贵港、梧州恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

4、河池-来宾

- 截断

- 与现场核实事故点是否进行作业，当地是否有地质灾害或其他异常上报，立即派人进行现场确认，预计多长时间赶赴现场；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通知贵阳事故情况，降低转供量，控制贵阳-河池段压力不超6.5MPa（压力管控6.99MPa）；

②通知河池按贵阳-河池段压力不超6.5MPa原则逐步降低机组转速直至停机；

③通知贵港降低机组转速，但不能影响北海LNG进气；（北海首站不超8.2MPa）

④通知梧州降低机组转速，尽量维持运行；

⑤通知广州降低机组转速，入口压力按6.0 MPa控制。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知贵阳逐步提高转供量，河池、贵港、梧州恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

b）泄漏

- 与现场核实管段位置是否发生泄漏，立即派人进行现场确认，泄漏点是否发生火灾，是否发生地质灾害或其他异常情况，是否有人员伤亡，预计多长时间赶赴现场；确认泄漏后，远程关闭上、下游RTU阀室，监视阀室派人赶赴现场关闭阀门；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通知贵阳事故情况，降低转供量，控制贵阳-河池段压力不超6.5MPa（压力管控6.99MPa）；

②通知河池按贵阳-河池段压力不超6.5MPa原则逐步降低机组转速直至停机；

③通知贵港降低机组转速，但不能影响北海LNG进气；（北海首站不超8.2MPa）

④通知梧州降低机组转速，尽量维持机组运行；

⑤通知广州降低机组转速，入口压力按6.0 MPa控制。

⑥若事故处理时间较长，通过过渡台协调深圳LNG紧急提量。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知贵阳逐步提高转供量，河池、贵港、梧州恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

5、来宾-贵港

- 截断

- 与现场核实事故点是否进行作业，当地是否有地质灾害或其他异常上报，立即派人进行现场确认，预计多长时间赶赴现场；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通过过渡台协调北海LNG将来宾进气转至钦州进气。

②通知贵阳事故情况，降低转供量，控制贵阳-河池段压力不超6.5MPa（压力管控6.99MPa）；

③通知河池按贵阳-来宾段压力不超6.5MPa原则逐步降低机组转速直至停机；

④通知贵港降低机组转速，但不能影响北海LNG进气；（北海首站不超8.2MPa）

⑤通知梧州降低机组转速，尽量维持运行；

⑥通知广州降低机组转速，入口压力按6.0 MPa控制。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知贵阳逐步提高转供量，河池、贵港、梧州恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

b）泄漏

- 与现场核实管段位置是否发生泄漏，立即派人进行现场确认，泄漏点是否发生火灾，是否发生地质灾害或其他异常情况，是否有人员伤亡，预计多长时间赶赴现场；确认泄漏后，远程关闭上、下游RTU阀室，监视阀室派人赶赴现场关闭阀门；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通过过渡台协调北海LNG将来宾进气转至钦州进气。

②通知贵阳事故情况，降低转供量，控制贵阳-河池段压力不超6.5MPa（压力管控6.99MPa）；

③通知河池按贵阳-来宾段压力不超6.5MPa原则逐步降低机组转速直至停机；

④通知贵港降低机组转速，但不能影响北海LNG进气；（北海首站不超8.2MPa）

⑤通知梧州降低机组转速，尽量维持运行；

⑥通知广州降低机组转速，入口压力按6.0 MPa控制。

⑦若事故处理时间较长，通过过渡台协调深圳LNG紧急提量。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知贵阳逐步提高转供量，河池、贵港、梧州恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

6、贵港-梧州

- 截断

- 与现场核实事故点是否进行作业，当地是否有地质灾害或其他异常上报，立即派人进行现场确认，预计多长时间赶赴现场；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通过过渡台通知北海LNG可能影响进气。

②通知贵阳事故情况，降低转供量，控制贵阳-河池段压力不超6.5MPa（压力管控6.99MPa）；

③通知河池按贵阳-来宾段压力不超6.5MPa原则逐步降低机组转速直至停机；

④通知贵港降低机组转速，按出站不超7.8MPa控制。

⑤通知梧州降低机组转速，尽量维持运行；

⑥通知广州降低机组转速，入口压力按6.0 MPa控制。

⑦通过过渡台协调深圳LNG提量。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知贵阳逐步提高转供量，河池、贵港、梧州恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

b）泄漏

- 与现场核实管段位置是否发生泄漏，立即派人进行现场确认，泄漏点是否发生火灾，是否发生地质灾害或其他异常情况，是否有人员伤亡，预计多长时间赶赴现场；确认泄漏后，远程关闭上、下游RTU阀室，监视阀室派人赶赴现场关闭阀门；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通过过渡台通知北海LNG可能影响进气。

②通知贵阳事故情况，降低转供量，控制贵阳-河池段压力不超6.5MPa（压力管控6.99MPa）；

③通知河池按贵阳-来宾段压力不超6.5MPa原则逐步降低机组转速直至停机；

④通知贵港降低机组转速，按出站不超7.8MPa控制。

⑤通知梧州降低机组转速，尽量维持运行；

⑥通知广州降低机组转速，入口压力按6.0 MPa控制。

⑦通过过渡台协调深圳LNG提量。

⑧若处理时间较长，停止梧州转供，考虑北海LNG进气通过贵阳转供中贵。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知贵阳逐步提高转供量，河池、贵港、梧州恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

7、梧州-广州

- 截断

- 与现场核实事故点是否进行作业，当地是否有地质灾害或其他异常上报，立即派人进行现场确认，预计多长时间赶赴现场；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通知梧州降低机组转速，尽量维持运行；

②通知贵阳事故情况，降低转供量，控制贵阳-河池段压力不超6.5MPa（压力管控6.99MPa）；

③通知河池按贵阳-来宾段压力不超6.5MPa原则逐步降低机组转速直至停机；

④通知贵港降低机组转速，按出站不超7.8MPa控制。

⑤通过过渡台通知北海LNG可能影响进气。

⑥通知广州降低机组转速，入口压力按6.0 MPa控制。

⑦通过过渡台协调深圳LNG提量。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知贵阳逐步提高转供量，河池、贵港、梧州恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。

b）泄漏

- 与现场核实管段位置是否发生泄漏，立即派人进行现场确认，泄漏点是否发生火灾，是否发生地质灾害或其他异常情况，是否有人员伤亡，预计多长时间赶赴现场；确认泄漏后，远程关闭上、下游RTU阀室，监视阀室派人赶赴现场关闭阀门；

- 汇报调度长上述情况，请示调整意见；

- 电话通知成都分控中心；（核实事故信息、告知调整安排、同步事件报送）

- 根据生产运行状况做出相应调整：

①通知梧州降低机组转速，尽量维持运行；

②通知贵阳事故情况，降低转供量，控制贵阳-河池段压力不超6.5MPa（压力管控6.99MPa）；

③通知河池按贵阳-来宾段压力不超6.5MPa原则逐步降低机组转速直至停机；

④通知贵港降低机组转速，按出站不超7.8MPa控制。

⑤通过过渡台通知北海LNG可能影响进气。

⑥通知广州降低机组转速，入口压力按6.0 MPa控制。

⑦通过过渡台协调深圳LNG提量。

⑧若处理时间较长，停止梧州转供，考虑北海LNG进气通过贵阳转供中贵。

- 发送短信至相关领导；

- 电话通知成都分控、上海调度中心；（说明应急调整及恢复后调整情况）

- 收到现场来电，事故处理完毕后远程开阀或通知其平压开阀；

- 恢复原有工况：通知贵阳逐步提高转供量，河池、贵港、梧州恢复事故前工况；

- 短信汇报相关领导事故处理情况。