中缅线南百支线水淹失效

应急处置预案

编制：冯瑶

核稿：孙晓波

审核：刁洪涛

油气调控中心天然气调控部

二〇二四年九月

一、编制背景

9月11日起，南百支线由于附近堤坝垮塌及持续降雨，3#阀室、1#阀室先后发生水淹，中心调度要求现场将设备断电、干线截断阀ESD休眠，并导通旁通流程。

为有效应对水毁风险，针对可能导致南百支线运行中断的情况，最大程度化解风险，保障能源供应安全，特编制本应急预案。

二、南百支线基本情况

广南支干线南百支线起自南宁分输站，终于百色末站，全长300km，设计压力6.3MPa。事发时，南百支线降压至4.1MPa运行，3#阀室上游侧吴圩分输站用户日用气量约8万方，已达最低运行压力，3#阀室下游侧用户日用气量约60万方，最低运行压力1.6MPa。

三、应急调整措施

如南百支线受水毁影响导致管道损毁、泄漏等，需截断受损点上下游站场、阀室，南宁分输站停止向南百支线供气，对受损管道进行应急抢修。吴圩分输站运行压力已降至用户最低供气压力，需协调市场部减少销售。下游4#阀室-百色段可用管存约80万方，可供用户使用1.4天，如长时间中断来气，则需协调市场部减少下游销售。