中缅天然气管道气源中断专项应急预案

1.1 气源中断

1.1.1 瑞丽站气源事故

1.1.1.1事故影响

如果瑞丽站进气发生故障，直接影响中缅线输气量和下游用户。

1.1.1.2 应急策略

调整运行方式，尽量将对管道运行的影响降至最低。

1.1.1.3 应急措施

（1）值班调度发现或接到瑞丽气源中断事故后，立即通知海外台，并且与现场进行事故信息确认，若确认发生气源中断事故，立即查明事故原因，并通知值班调度长。

（2）根据现场预测抢修时间和中缅线销售情况，值班调度与值班调度长对事故严重程度进行初步分析，对事故进行初步控制。

（3）接到汇报后的5分钟内值班调度长向主管副处长、带班领导汇报，在事故发生1小时内，按要求撰写突发事件信息初报，并提交到综合办公室。

（4）海外台调度将相关情况通报东南亚管道公司和OGT，要求做好应急准备。

（5）工作时间由计划仿真调度按照管道输气中断72小时进行仿真计算，非工作时间由值班调度计算，在事故发生的1小时内给出管道运行调整方案，报值班调度长。

（6）如果事故抢修时间较长，协调西二线在中卫转供量，贵阳站启双机运行，提高中贵转供量，根据管存压力适时增加北海LNG资源，提高广西管道转供量，并通知西南管道公司做好应急准备，必要时停供可中断用户，减供工业用户。

（7）关注重点站场和用户压力，持续做好记录。按《国家管网集团天然气保供突发事件专项应急预案》的相关要求做好突发事件信息续报、终报和总结报告。

1.1.1.4最低保障

中缅全线减少销售量，必要时通过梧州站进行反输。

1.1.2泄漏、火灾

1.1.2.1事故影响

瑞丽站站内若因泄漏、火灾原因失效，可切为越站运行，越站工况下，瑞丽站无对比计量，但对上下游影响较小；

若瑞丽站全站失效，管道输气中断，中缅管道（国内段）进气量将会受到影响，国外段管道压力憋升，OTG需降量或停产；国内段管道压力下降，供气不足。事故持续时间越长，管道运行影响范围就越大。

1.1.2.2 应急策略

隔离事故区域，在确保安全的前提下，调整运行方式和进出气量，尽量将对管道运行的影响降至最低。

1.1.2.3 应急措施

（1）现场人员报告站内发生泄漏或者火灾事故后，值班调度应通知现场立即隔离事故区域。站控状态下现场人员可先操作后汇报；远控状态下调度可直接下发命令。

（2）根据现场预测抢修时间和中缅线销售情况，值班调度与值班调度长对事故严重程度进行初步分析，对事故进行初步控制。

（3）接到汇报后的5分钟内值班调度长向主管副处长、带班领导汇报，在事故发生1小时内，按要求撰写突发事件信息初报，并提交到综合办公室。

（4）海外台调度将相关情况通报东南亚管道公司和OGT，要求做好应急准备。

（5）工作时间由计划仿真调度按照管道输气中断72小时进行仿真计算，非工作时间由值班调度计算，在事故发生的1小时内给出管道运行调整方案，报值班调度长。

（6）如果事故抢修时间较长，则减少中缅转供量，协调西二线在中卫和广州增加转供量，并通知西南管道公司和西南油气田，启动销售应急预案，必要时停供可中断用户，减供工业用户。

（7）关注重点站场和用户压力，持续做好记录。按《北京油气调控中心突发事件信息报送管理细则》的相关要求做好突发事件信息续报、终报和总结报告。

1.1.2.4 最低保障

中缅全线减少销售量，必要时通过梧州站进行反输。

1.1.3远控失效

1.1.3.1事故影响

如果瑞丽站远控失效，直接影响中缅线进气。

1.1.3.2 应急策略

与运维人员、现场人员判断并处理远控失效原因，如短时间无法处理，控制权限切至站控，保障分输和进气安全。

1.1.3.3 应急措施

（1）值班调度发现或接到远控失效事故后，立即与现场人员确定现场实际工况，若现场工况出现异常情况，立即切至站控，保证现场运行安全。

（2）如果现场没有出现异常情况，值班调度应通知并协助运维人员处理事故。

1.1.3.4 最低保障

瑞丽站无法进行远控操作，切为站控状态。